| Supplemental Table 1. Magnetic resonance imaging parameters |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1WI Axial | T1WI Coronal | T2WI Axial | T2WI Coronal | DWI |
| Imaging parameter |  |  |  |  |  |
| TR/TE, ms | 4.35/2.45 | 3.11/1.16 | 2000/92 | 2000/103 | 2800/77 |
| Flip angle, degrees | 9.0 | 10.0 | 150 | 140 |  |
| No. of slices | 64 | 88 | 30 | 30 | 35 |
| Slice thickness, mm | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| Field of view, mm | 380 x 309 | 450 x 450 | 450 x 450 | 400 x 400 | 380 x 309 |
| Matrix size | 230 x 190 | 320 x 320 | 320 x 256 | 320 x 256 | 192 x 154 |
| Voxel size, mm x mm | 0.6 x 0.6 | 1.4 x 1.4 | 1.4 x 1.8 | 1.3 x 1.6 | 2.0 x 2.5 |
| b-values, s/mm2 | NA | NA | NA | NA | 50/800/1400 |
| TR = repetition time; TE = echo time, T2WI = T2-weighted magnetic resonance imaging; DWI = diffusion weighted magnetic resonance imaging; NA = not applicable. |  |  |  |  |  |